甘肃酒钢集团宏兴钢铁有限公司

2#高炉优化升级改造工程

振动筛、给料机、手动闸门、

技术协议

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

1号高炉优化升级改造项目部

乙方：

签定日期：2013年  月

目  录

1.总体说明

2.工艺要求及性能参数

3.供货范围

4.设计制造标准及工艺要求

5.设备检验

6.设备性能考核

7.设备检验及验收

8.设备制造进度和保证措施

9.涂漆、包装和运输

10、技术服务与售后

11、设备监制、组装试运转及验收

12、设备的功能指标、保证值和考核办法

13.其他

1.总体说明

酒钢集团宏兴钢铁有限责任公司1#高炉优化升级改造项目部（以下简称“甲方”）与*********(以下简称“乙方”）就酒钢2#高炉优化升级改造项目槽下11#-14#振动筛、给料机、闸门设备的设计、制造、供货范围、技术服务等事宜进行了充分的交流协商，与乙方签订如下技术附件。本技术附件签字后如有修改，其修改处需甲方、乙方双方签字后方为有效。

本《合同技术附件》提出的是最低限度的技术要求，乙方应严格保证提供符合本《合同技术附件》及相关工业标准、规范的产品，并对所供设备、材料的性能指标、制造质量、设备调试、使用寿命、售后服务等完全负责。

2.设备技术规格及要求

（1）该成套设备处理物料12#.13#.14#为球团矿，球团矿粒度≤18mm，常温，振动筛为普通筛，分级粒度为5mm，筛分效率≥90%；11#筛为块、杂矿粒度≤80mm分级粒度为5mm，筛分效率≥90%。

（2）处理量为300t/h。

（3）根据现场实际条件尺寸确定闸门进口到振动筛出口的距离、矿槽法兰底面到振动筛轨面或固定支腿底面的高度、轨距及轮距大小等。

（4）振动筛给料机为全密封形式

（5）.振动筛带本体法兰及配对法兰及所有紧固件。

（6）.安装形式：固定式   给料机为吊挂式。安装所需的所有连接件及吊装用拉杆。

（7）.工作方式：间断。

（8）.单机处理量：300t/h

（9）.闸门及给料机均需设置衬板，衬板材质为Q345，闸门衬板厚度14mm,给料机衬板厚度10mm

（10）筛网材质：采用单层双面棒条筛网，筛网材质为65Mn

3．供货范围：

3.1供货范围包括：闸门（手动棒条闸门）、给料机及吊挂装置、振动筛（包括筛箱、筛网，筛箱防护罩、激振器、电机、联轴器、减振弹簧、移动支座等）、各接口密封垫为止的全套零部件，供货方负责指导甲方安装调试。

a.矿槽手动棒条闸门4台，接口尺寸暂定为1160X850mm，带法兰连接件及密封紧固件

b.振动给料机4台，带吊挂装置，安装所需的所有连接件及吊装用拉杆。

c.振动筛4台，带各接口密封垫等、电机（选用节能电机）。

- 3.2随机备品备件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 筛网 | 11#12#13#14#筛子各2套 | 套 | 8 |  |
|  | 激振器 |  | 只 | 10 |  |
|  | 联轴器 |  | 只 | 8 |  |
|  | 减振弹簧 |  | 只 | 10 |  |
|  | 联轴器 |  | 只 | 8 |  |
|  | 接口密封垫 |  | 套 | 4 |  |
| 7 | 振动电机 |  | 台 | 2 |  |

4.制造和检验标准

按照现行有效的国家及行业标准、规范进行制造和检验；若无国家及行业的相应标准、规范，则按照甲方认可的企业标准和规范进行制造和检验。随本技术附件中内容有和相关标准不同的部分，以本附件为准。本合同实施中所采用的标准、规范等应以2012年12月30日以前最新公布实施的为准。

设计、制造和检验等过程中采用的标准有：

1）．包装储运图示标志                       	     GB/T191-1990

2）．工业产品使用说明书                            GB/T9969.1-1988

3）．矿用座式振动筛系列型谱                        JB/T3687.1-1999

4）．涂料技术条件                                  HG/T2455-93

5）．焊条技术条件                                  GB/T15117-1995

6）．焊接质量要求                                  GB/T12467.2

7）．振动筛设计规范                                JB/T9022

8）．焊接条缝筛板                                  JB/T3728

9）．振动筛  试验方法                              JB/T4042

10）．轴承技术条件                                 GB/T307

5.资料交付

合同签定5日后提交闸门、给料机、振动筛的外形图、安装图、基础与载荷图、振动接口图（进料口、出料口、返灰口）给甲方（含电子版），一式两份。充分于中冶南方设计院结合，并要求乙方技术人员及时到现场测绘，确认现场尺寸。

在振动筛制造完成交货时应提交发货清单、安装使用说明书、质量合格证、易损件清单（型号、规格、名称、图号）等。

6.设备性能考核

1）.振动筛激振器、电机、给料机振动电机正常使用寿命不小于10000小时。

2）.振动筛筛箱、给料机箱体正常使用寿命不小于5年；振动筛筛网正常使用寿命：烧结矿不小于10个月；焦炭、焦丁不小于8个月；块矿、球团、杂矿不小于8个月；振动筛减振弹簧正常使用寿命不小于1年；长期优惠价提供备品备件。

7.设备检验及验收

1）.乙方严格按照技术规范进行制造。保证设备的各部位材质及制造尺寸、精度均符合技术规范要求；

2）.乙方提供的设备必须进行工厂检验，并保证制造能满足设计图纸要求；

3）.在设备的整个生产过程中，甲方可随时到乙方监制，对设备的制造质量进行抽检，对其检验中所指的问题，乙方需认真对待并及时整改和记录；

4）.甲方有权对乙方所用外协零部件抽查检验；

5）.设备制造完成后，由双方检验技术人员对设备进行检查、测量，设备各部分应符合图纸要求；

6）.设备出厂前，乙方应提前10天通知甲方组织技术人员到乙方进行联检；

7）.乙方应为甲方有关参加设备制造现场监制、检验、验收等人员提供必要的工具、工作条件；

8）.设备到达甲方指定的目的地后的检验由甲方负责，乙方参加。甲方对每批设备到货后将及时卸车，并按发货清单进行清点，检查设备是否完好，作好记录，妥善保管。设备检验时，如发现缺损，乙方应负责尽快补充，不得影响甲方安装进度，若因甲方保管不善等原因造成缺损，乙方应积极协助补充，费用甲方承担；

8.设备制造进度和保证措施

到货时间：2013年4月15日（2013年2月10日前提供设备资料于中冶南方设计院结合）。

9.涂漆、包装和运输

9.1涂装

9.1.1涂装材料：材料标准应选用符合甲方经过现场实践证明其综合性能优良的一流产品；

9.1.2涂装施工：

a.表面预处理：产品表面进行除锈、防锈预处理；

b.涂装工艺：对已预处理的产品表面进行修光，对焊缝进行修饰，对角棱进行磨光，清洗去除油污，吹揩去除灰尘，补涂底漆，充分干燥后光饰，涂装一道面漆，充分干燥后光饰，涂装二道面漆；

9.1.3 涂装颜色：设备本色为中绿色。色标号G04.

9.2 包装

9.2.1产品的电动机外包装应能满足长途汽车运输、搬装及存储的要求，包装要牢靠、防潮、防雨。

产品安装使用维护说明书

产品合格证书

随机设备图纸

9.2.2.设备到场后，双方共同清点、验收，并办理移交手续。

9.2.3.储存：乙方应根据包装箱内所包装物品的特性，向甲方提供安全保存方法的说明。

10、技术服务与售后

10.1乙方负责选派有经验的技术人员到施工现场免费指导安装、调试。对安装调试质量负责。

10.2设备安装过程中，乙方应免费为甲方培训设备操作与检修维护人员。

10.3对产品出现质量问题，乙方接到通知后应在24小时内赶到现场解决。

10.4设备质保期为12个月，自投产运行后开始计算。

10.5质保期内如因设备本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担。

10.6安装调试过程中损坏和失效的机械备件，应由乙方免费提供。若要临时使用1年运行备件中的某些备件时，乙方在使用后应尽快免费为甲方补充相应备件。

11、设备监制、组装试运转及验收

11.1乙方在合同生效后在设备制造阶段定期反馈制造进度情况，甲方根据设备制造情况认为有必要可安排人员赴乙方进行监制，或参加质量检测和预组装试车。

11.2设备安装调试过程中要严格按<<冶金机械设备安装工程施工及验收规范>>进行，润滑部位涂装足够的润滑油。

11.3严格执行国家、行业通用技术标准和规范。

11.4设备安装调试完毕由甲方组织相关人员(监理)进行整体验收。

12、设备的功能指标、保证值和考核办法

12.1乙方所制造设备必须满足图纸、技术文件和甲方各种正式文件、资料等的各项要求。

12.2设备完整安装到位后，进行功能测试，包括无负荷、单体、联动及负荷试车。在功能测试过程中甲方负责组织并确认最终的测试结果，乙方对整个功能测 试过程进行技术指导。设备验收后一个月内达到设计生产能力和各项经济技术指标。

12.3在正常使用条件下，整机设计寿命2年以上，传动装置1年以上，筛网的使用寿命6个月以上，其它易损件的使用寿命不少于2年。

12.4故障率：设备连续运行10000小时无故障。

12.5设备质保期为一年。

12.6设备没有按规定时间设备送达施工现场，按照订货总价的0.5%/天考核，直至设备送达现场。

13.其他

1）.未尽事宜双方友好协商解决，并作为补充文件内容列入。

2）.本技术附件作为合同附件，与合同不可分割，具有与合同文本同等法律效力。

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司         乙方：****

1号高炉优化升级改造项目部

甲方授权人：                               乙方授权人：

时间：                                     时间：